福建省城市市容环境综合整治工程

设 计 导 则

（试 行）

福建省住房和城乡建设厅

2012年10月

编制说明

本导则参考《福建省人民政府关于开展城乡环境综合整治“点线面”攻坚计划的指导意见》（闽政文[2012]106号）、《福建省住房和城乡建设厅关于推进我省城市花化彩化工作的通知》（闽建风景函[2012]24号）、《福建省城市绿地建设导则》、《福建省绿道规划建设导则》、《福建省城市市容和环境卫生管理办法》、《福建省城市公共厕所规划建设导则》、《福建省城市综合管廊建设指南》、《村庄整治技术规范》，并参考省内外相关成果及文献资料，结合本省的地域特点及城市市容环境综合整治发展情况进行编制。

本导则由福建省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）负责对适用范围进行解释，由编制单位负责对具体技术内容进行解释。

本导则由福州市规划设计研究院编制，由于城市市容环境综合整治内容涉及面广，在编制中难免存在一些不足和缺漏，希望各单位在使用过程中，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄往福州市规划设计研究院城市研究中心（地址：福州市湖东路188号，邮政编码：350003），以便修订时参考。

2012年10月

目    录

1.	总    则	4

2.	术    语	6

3.	房 屋 建 筑	8

4.	绿 化 景 观	11

5.	绿    道	15

6.	道 路 桥 梁	16

7.	夜 景 照 明	20

8.	户 外 广 告	24

9.	交 通 设 施	25

10.	城 市 家 具	27

11.	市政管网设施	28

12.	市 容 卫 生	29

13.	社 区 整 治	31

14.	设计成果及深度要求	32

- 总    则

  - 为加强对福建省城市市容环境综合整治工程的技术指导，根据国家和福建省有关法律、法规、技术标准和规范，并结合福建省实际，制订本导则。

  - 本导则适用于福建省城市市容环境综合整治工程的设计和建设管理。

  - 本导则总体目标是在福建省各城市连年开展市容环境综合整治的基础上，进一步提高标准及要求，做到环境优美、风格突出、特色鲜明，从根本上改变福建省城市市容环境和面貌，建设更加优美、更加和谐、更加宜居的城市。

  - 福建省城市市容环境综合整治应贯彻国家和省内各项建设的方针政策、法律法规，除本导则外，还应符合国家和福建省现行有关标准和规范的规定。

  - 城市市容环境综合整治应遵循的基本原则

    - 因地制宜，准确定位：市容综合整治应当根据城市自身特点，地段的具体情况，提出相应的定位和目标，制定切实可行的整治措施。

    - 传承历史，凸显特色：尊重历史，保护和利用历史性景观，把握地域定位，挖掘地域文化，彰显城市特色。

    - 经济美观，生态宜居：遵循实用、实效和经济的原则，注重色彩和形式，不片面追求材质的高档化，不盲目进行大拆大建。

    - 分清主次，长期持续：根据不同的功能定位和轻重缓急，统筹规划，逐路逐片地实施综合整治，并形成长期有效的机制，促进城市市容环境的全面改善。

    - 以人为本，公众参与：充分研究现状，提高公众参与程度，尊重居民的生活、生产的习惯，尽可能降低对城市日常活动的干扰，提高综合整治的可操作性，并将改善公共大环境与居住小区环境相结合，强化城市空间概念，形成舒适、宜人的城市空间环境。

  - 城市市容环境综合整治的意义

    - 美化城市环境：通过综合整治，从根本上美化城市，形成整洁、有序、卫生、优美的城市环境。

    - 体现城市特色风貌：通过综合整治，重点突出、整体协调，打造具有地域特色风貌的城市形象，提升城市的吸引力和凝聚力。

    - 改善人居环境：通过综合整治，改善城市出行、居住、工作、休闲、娱乐的环境，提高城市宜居程度。

    - 促进城市可持续发展：市容环境综合整治是通过综合整治，将城市从大拆大建的模式向可持续发展的模式转变，探索城市有机更新的途径，维护社会和谐发展。

    - 促进城市管理水平的提高：通过综合整治，促进环境管理成为城市管理的长效机制和内容，提升城市管理水平，维持城市环境的良性发展。

- 术    语

  - 术语

    - 节点

是指城市各类公园、广场、街旁绿地、城市门户、历史街区、重要地段和体育文化场所等的环境要素的总和。

    - 路径

是指城市“线型”的道路和铁路等为主体空间的各类市容环境要素的总和，范围应包括道路、人行道、建筑后退空间、沿街界面的建筑、以及沿街一个街区的上述范围内的地上和地下空间的环境要素总和。根据路径的内容、等级和重要性不同，可以分为对外交通廊道、主次干道、支路和社区内部道路等不同等级。

    - 社区

是指城市中具有一定基础和规模，具有相对独立、完整的空间界限的单个或若干个连片社区的环境要素的总和，是城市市容环境整治的最基本单元。

    - 绿道

是指依托于人文景区、公园广场、城镇道路两侧社区及开放空间的绿地。

    - 城市家具

是指人行道桩、指示牌、废物箱、电话亭、信息亭、报刊亭、售货亭、座椅、路灯杆、花钵、饮水器、工地围挡等。

    - 社区整治

是指对社区内的房屋建筑、绿化景观、道路桥梁、夜景照明、户外广告、交通设施、城市家具、市政管网设施及其他要素提出整治和设置的要求，实现“六有五达标三完善”的目标。

  - 用词说明

    - 便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下应该这样做的：

面词采用“应”或“要”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示条件稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

    - 导则中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定（或要求）”。

- 房 屋 建 筑

  - 房屋建筑整治应坚持以各地区及不同社区的地方特色为导向，遵循设计先行、延续城市历史风貌、突出地区特色、提升城市景观水平的原则，突出每条道路、每条街巷的风貌特征，对不协调的色彩、风格进行改造、提升。

  - 整治范围内的建（构）筑物，应根据区域（道路）功能定位进行设计，其色彩、风格应提取城市地域特色并与周边建筑及空间景观环境相协调。

  - 应根据整治范围内的建筑质量采取不同的整治措施。

    - 对违章建筑坚决予以拆除。

    - 对建设年限短、质量好、外观具有自身鲜明特色的建筑，采用清洗和清理等简单修整方式；

    - 对质量良好、外观陈旧、形象较差的建筑，可采用更新墙身材质、门窗等手段，提取城市地域建筑风格，融合现代都市的精神，塑造新的建筑形象。

    - 对质量外观均较差的建筑应尽可能予以拆除重建，近期实施确有困难的，可通过清洗、粉刷、遮挡等见效快、成本低的方法进行临时整治。

    - 对屋顶、外窗和外墙进行更新、改造的，更新、改造后的屋顶、外窗和外墙的节能性能应符合福建省既有建筑节能改造标准的相关要求。

  - 对文物及历史保护建筑，应按文物部门和住建部门的相关规定执行。对未列入保护的历史建筑，如具有特定历史年代标志和特征的也应保持原有建筑风格。

  - 建筑色彩应根据各地建筑风貌特色，提取原有建筑色系并结合城市规划总体要求，在不同区域彰显各自城市精神和场所氛围。同一区域内的建筑色彩应整体和谐。单幢建筑色彩应把握主体色、辅助色、点缀色三要素，做到主次有别，合理搭配。

  - 建筑外墙整修应根据建筑所处的区域位置、建筑本身的新旧程度、功能性质及项目定位进行分类整修设计。对城市重要节点、重点区域、重要道路两侧需结合城市设计，提升空间品质，以地域建筑风格为特色，将现代与传统相融合，重新演绎城市精神。

    - 临街住宅、商住合一的建筑物阳台应统一封闭，阳台外和窗外不应放置有碍观瞻的物品。

    - 临街建筑物的透明玻璃幕墙（含门窗）内外不得悬挂、书写、张贴各种文字、图案、标贴等，对质量差、与立面不协调的幕墙（门窗）应更换，色彩、材质应统一。

    - 建筑物的防盗网宜予以拆除，提倡现代物业管理，打造现代化社区环境。同时做好拆除后的阳台、窗台等栏板安全围护措施。

    - 空调室外机位置应统一规范设计，隐蔽并排列有序。对情况较复杂，移动难度较大的，应统一设置制作防锈材料的装饰网罩予以遮挡。

    - 空调排水管应进行统一规范设计，冷凝水应接入建筑排水管道。

  - 对低多层建筑及城市历史风貌区周边的平顶建筑，可实施包括屋顶绿化改造在内的顶部装饰改造，改造力求和谐、协调、典雅。

  - 建筑物改造应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)等相关规范的规定。

  - 主要道路两侧及重要节点、景区建筑物上的遮阳（雨）檐篷规格、色彩、材质应一致，不得突入道路红线，材质应采用防锈、防老化材料。在满足使用功能的同时，造型应美观大方，色彩明快大方。建（构）筑物上外露的管、线、架等应隐蔽、规范、整齐。

  - 围墙围挡

    - 城市绿地不宜设置围墙，可因地制宜地选择沟渠、绿墙、花篱或栏杆等替代围墙。必须设计围墙的城市绿地宜采用透空花墙或围栏，其高度宜在0.8~2.2m。

    - 主要道路两侧、重要地区临街院落，原则上不得设置实体围墙（特殊情况除外），分界一般采用绿篱、花坛（花池）、栅栏、透景或半透景围栏。临街里巷及楼体间设置的实体围墙，其造型、色调应与周边环境相协调。

    - 工地施工围挡按照《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》实施：围挡高度2.5m，围挡材质可采用定型装配式或砌体材料，围挡外侧与道路衔接处要采用绿化或者硬化铺装措施。若在围档上设立商业广告，应进行专门设计，并获得有关管理部门许可。

- 绿 化 景 观

  - 通过对城市绿化景观的整治，提升城市的绿化品质和形象，改善人居环境，美化城市环境。

  - 绿化景观的整治主要包括道路绿化整治、公园节点绿化整治、生态防护绿化整治和广场景观整治等。

  - 道路绿化整治：从增加遮荫性、隔离性、美化城市等方面出发，对需要提升的地段进行乔、灌、地被重新立体配置，强化层次感，强调“花化、彩化、美化”，进一步丰富绿地，提升城市形象。具体实施措施包括：

    - 重要景观节点：道路交叉口地块，在注意视距三角形范围内不种植阻挡视线的植物的同时，强调乔、灌、地被的立体配置，靠近道路空间前景的绿化宜选用开花植物、色叶植物和季相性植物，增加该地块的空间色彩，也可通过种植一些特选的，形态优美的高大乔木作为景观焦点。

    - 行道树：城市中心行人密集的道路，行道树下宜铺设透气材料、加树篦（透气护栅）；城市周边，行人稀少的道路，行道树下宜种植灌木或地被。道路如需更换或增加行道树，应考虑行道树的株高和冠幅，以免影响周边高层建筑的施救面。应尽量选用冠大荫浓、兼有观花或观叶的树种，并满足枝下高2.5m的要求。

    - 分车绿带：梳理原有分车带，做到树形整齐，排列一致。中间分车绿带应阻挡相向行驶车辆的眩光，在距相邻机动车道路面高度在1.5m范围内，底层宜配置密集灌木，上层宜配置树冠常年枝叶茂密乔木，其株距不得大于冠幅的5倍。分车带的宽度大于1.5m时，宜采用常绿乔灌、地被的搭配种植；当宽度小于1.5m时，应以灌木地被为主，对不合上述的条件的分车带，要科学梳理，注意与周围环境协调，与邻近的建筑、道路、绿地等紧密联系，符合道路交通的安全要求。分车带的植物选择应突出花化、彩化，且色彩明快、型式大方。当道路为六车道以上时，应保留分车带。被人行横道或道路出入口断开的分车绿带，其端部应采取通透式配置。

    - 高架桥

    - 桥下绿化应依照光照条件选定植物，宜采用易养护和亮丽色彩的地被为主，配置方式可参照道路中央绿化带的形式，宜配套自动浇灌系统，避免日常维护对交通的干扰。

    - 护栏绿化应与桥梁形式相协调，旧有桥梁护栏的外挂种植箱体必须要安全、牢固和美观，并隐蔽设置给水管和排水管；土壤应采用轻质种植土，减轻荷载；护栏绿化植物宜选用低养护成本的适生开花或色叶类植物，如三角梅、细叶美女樱等。

    - 桥墩可采用耐荫攀援植物进行垂直绿化；可选用塑料网沿桥墩敷设，利于植物攀援。

    - 桥墩和桥身的绿化不得影响桥梁的结构安全性。

    - 立交桥和互通绿化

- 立交桥和互通绿化应充分利用环境空间复层栽植，乔灌花草相结合，形成层次丰富、配植合理、季相鲜明、自然和谐的绿化群落；设计风格应以疏朗开阔为主，作为城市重要出入口和重要节点的立交桥及互通的绿化，可结合城市公共艺术、特殊的植物景观等来表达特定内涵的主题。

- 立交桥的桥体和桥墩宜进行垂直绿化，方法可参考4.3.4；立交桥的坡地、台地和较大面积的挡土墙应种植草坪、藤本或灌木，护坡固土。

- 可进入式的大型立交桥附属绿地规划设计应参照《公园设计规范》（CJ48—92）的有关规定；不可进入式的互通立交桥下应全面绿化，宜采用乔灌木结合的复层绿化方式，并满足绿地的低维护性要求。

    - 路侧绿带种植宜结合路边现状环境及绿化带宽度采用多种配置形式：

- 两侧为商业和商住用地，宜采用乔木和矮灌木及地被结合的方式，保持1.0~3.0m高度范围内的视线通透。

- 两侧为居民区，宜采用多层次立体复合式绿化林带，起到降低噪音和灰尘等卫生防护作用。

- 两侧为自然景观，植物配置采用疏密有致的自然式，绿化应在道路和水面、山体之间留出透景线。

- 路侧绿化面积大于400m²、宽度大于8m时，有条件的地段可改造成带状街旁绿地。

    - 道路护坡绿化应结合工程措施栽植地被植物或攀缘植物。

    - 停车场绿化：鼓励建设生态停车场，加强停车场绿化，强调地表停车场的透水性，将停车空间与园林绿化空间有机结合。

  - 高速沿线、铁路沿线以及城市快速路的生态防护林带的绿化整治，宜采用密植的方式，满足近期防护绿带的绿化效果。种植形式以乔木为主，乔灌花草相结合，后景树宜选用树形高大、生长快速的树种，前排树木宜突出观花乔木和具有丰富季相变化的树种；树种应适应当地的气候和土壤条件，选择上应速生慢长树结合，做到近期效果与远期效果相结合。

  - 公园绿化节点整治，除符合《公园设计规范》（CJ48—92）的有关规定及加强绿化养护外，在整治提升公园绿化方面应注意以下几点：

    - 因地制宜，顺应自然，地形塑造应就低挖池就高堆山，园林建筑、道路等要顺应地形布置。

    - 公园绿地改造提升要以人为本，以舒适为主，满足其市民休闲的功能需求。

    - 以植物造景为主，通过植物的多样性，营造景观的多样性，运用植物的不同特征形成不同的景观效果，重要节点处可增加花色艳丽的草本花卉种植，提高公园绿地的观赏性。

    - 古树名木的保护应做到树体、生境、景观三同步，并符合《城市古树名木保护管理办法》的有关要求。

  - 河道绿化整治，根据河道的具体现状，原则上对原绿化带采取乔木保留、局部地被梳理的针对性策略，采用生长适应性良好、便于管理、具有观赏性的植被对原地块进行重新整合。保证沿河步行道视线的通透及观水、亲水的需求，不宜用一些中层大灌木及一些严重遮挡视线的植被。选择耐水湿、耐涝的植被对驳岸进行点缀装饰。

  - 对破损的驳岸，按原有驳岸形式进行修复，有条件的采用退台式型式；新砌驳岸应采用退台式二级以上生态驳岸形式。

  - 城市广场景观整治的具体实施措施包括：

    - 完善广场内部交通，巧妙地竖向组织，梳理广场与道路、居民区的交通联系，方便居民的通行娱乐活动。

    - 根据《无障碍设计规范》（GB 50763）完善广场无障碍设施，增设残疾人通道，方便残疾人的通行。

    - 可根据广场的实际情况，增加廊架、景观亭、座椅等园林小品，对于条件允许的主广场可增加水景、标识性雕塑构筑物等园林小品，提升公园形象。

    - 对广场上的服务设施应根据广场的大小，进行设施的添加修正。服务设施统一设计，力求在色彩、设计形式上与广场的整体风格相结合。

    - 广场的绿化应简洁大气，层次鲜明，所选用植物宜树形优美，以具有显著的观花、观叶效果及季节变化效果的树木种类为佳。

- 绿    道

  - 城市中的绿道属于“都市型绿道”，应当结合城市市容综合整治，根据相关规划要求，依托人文景区、公园广场和城镇道路两侧的绿地设置都市型绿道。

  - 绿道应与县市和省一级的绿道网贯通，为人们提供慢跑、散步提供场所，绿道沿线整治和控制的宽度一般不小于10m，并配合城市居民的休闲使用，主要以人工绿化、交通换乘等设施为主，允许已有设施根据城市绿地的控制要求进行改造完善。

  - 绿道的绿廊、慢行、服务设施、标识系统、交通衔接五大系统的规划设计要求应符合《福建省绿道规划建设导则》的要求。

  - 在整治中，需要结合滨水带状绿地、街旁绿地和其它公园绿地设置自行车休闲道的，宜将人行和自行车通道进行安全分离，如受场地限制，应采用不同色彩、标高或其它隔离措施进行提示。绿道应体现人文关怀，满足《无障碍设计规范》（GB 50763）的相关要求。

  - 绿道沿线的绿化宜以开花及常绿乔木为主，色叶落叶乔木为辅，营造集观赏、生态遮荫于一体的特色城市绿道；应保证绿道一定的视线开敞度，减少中层灌木或避免连续的中层树木的种植方式，避免过度密闭绿道环境导致安全隐患。

- 道 路 桥 梁

  - 道路桥梁的整治应改善和提升城市交通环境，完善道路及配套基础设施，更好地发挥城区道路交通功能，以及平衡机动车、非机动车、行人交通之间的关系，同时美化城市景观，加强道路景观的安全性、可识别性和观赏性，突出以人为本的城市发展理念，实现可持续发展的目标。

  - 整治主要内容包括道路交通功能的完善、优化道路与沿街地块的交通组织方式、道路路面的改造提升，桥梁美化，并将建筑后退红线空间的环境作为道路的有机整体进行统筹整治。

  - 城市道路景观整治可分为交通性的对外交通廊道、快速路、主干道，次干道、支路、社区内部道路等类型。

    - 城市交通性道路和对外交通廊道景观整治的重点要排除道路及两侧交通干扰因素，确保足够的交通容量。其景观空间特征以交通、绿化景观为主，尺度较大，应强调天际线和整体性。

    - 城市生活性道路景观整治的重点要注意改进机动车、非机动车及人行道之间的隔离。景观设计应强调多样性，要结合周边现状营造绿色的开放空间。改造设计应强调近人尺度、体现城市历史文化和反映市民生活的景观建筑和小品，将生活性特征体现到实处。

    - 支路及社区内部道路景观整治要遵循以人为本的理念，强调个性创造，融入自身城市元素。通过街道空间形式、沿街建筑物风格、地面铺装和绿化、雕塑艺术品、室外家具以及照明等设施的精心设计,突出个性化特质；合理设计残疾人通道，更好的满足功能，形成别具一格的空间。

  - 道路交通综合整治

    - 拟实施拓宽渠化改造的交叉口有条件拓宽的，适当增加车道，并与周围通行空间整体考虑。

    - 宜打通断头路，疏解交通堵塞的状况。

    - 机动车道、非机动车道、人行道应进行合理的分隔。

    - 过街人流量大，影响行人安全的地点，宜增设人行天桥、人行地道或安全岛。

    - 非机动车停车场设置应符合规划要求，车辆摆放应整齐有序。

    - 公交停靠站宜采用港湾式，并提供高品质的候车环境。

    - 出租车停靠站应结合人行系统设置，宜在汽车站、火车站、商场、超市、医院、学校及居住小区等处，建立并完善相应的出租车候客区。

    - 汽车站、火车站、各类批发市场附近应建立完善的货车待货停车场，将原本停于街道、路口附近待货的各类型的营运车辆全部集中待货停车场内实行统一管理，改变影响市容的局面。

  - 道路路面铺装

    - 车行道破损路面应进行翻修，实现路井平顺，无坑槽、无松散、无积水、无明显凹凸及跳车现象。

    - 交通性道路，车行道沥青面层宜选择性能更优的沥青混合料。

    - 路面平整度不低于住建部《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1—2008）中的要求。

    - 社区内部道路可采用色彩鲜明、造型自由、性能多样的渗透性材料。

  - 人行道铺装

    - 人行道铺装材料应在满足使用强度的基础上，依据道路功能和类型，因地制宜的选择合适的铺装材质、色彩、形式图案；人行道破损路面应进行翻修，人行道铺装率应达100%，要求人行道铺砌平整、稳固，砌块完整，棱角整齐，无翘动现象。

    - 人行道铺装面层不宜大面积采用花岗岩材料，有条件的宜推广生态环保、透水性强的铺装材质，如透水砼、透水砖；色彩应以灰色系为主。

    - 条件许可时，可在人行道内侧位置专门辟出一定宽度作为设施带，其上布置路灯、行道树、果皮箱、报刊亭等城市家具。

    - 对旧有人行道铺装破损修补部分应以同规格同类型的铺装材料进行修复。

    - 道路两侧建筑物楼前广场、台地地面、人行道、建筑入口踏步及梯坡道铺设材料及形式应协调一致，并与绿化、小品等统一考虑。

    - 无障碍设施、坡道、提示盲道、行进盲道等专用铺地块材应完好，整洁，连续畅通。设计时应尽量避免与市政设施冲突，保持直线。

  - 道路界面整治应拆迁各种违法搭建的棚屋、建筑物和构筑物，清除各种垃圾，严禁乱堆乱放，进行环境美化。

  - 沿街建筑后退空间的处理：对道路沿线占压道路红线的各类建（构）筑物进行界定并按规定程序进行拆除，宜将建筑后退红线的空间与人行道一并进行整体改造。用地规划中允许设置的停车场应结合景观绿化，做到整齐、隐蔽，不影响沿街的通行。

  - 对沿线的桥梁，在满足结构安全及使用功能要求的前提下，按不破坏既有结构的原则，实施粉刷或清洗，并配合景观改造进行绿化美化改造；如需对立面进行景观化改造，应安全稳固、美观大方，重要地段还应体现地域风貌特色。

  - 人行天桥景观改造应满足结构安全及使用功能要求，应减轻重量感，增加通透性；位于商业区的人行天桥，宜与周边建筑连接，将梯道置于建筑室内，使街道空间保持通透，人行道整齐美观，禁止在天桥上悬挂用于商业用途的广告。

  - 人行地道出入口标志要明显，增强识别性，其造型和色彩应与周边环境和谐统一。

  - 城市中心区道路、广场、步行街、商业街、桥梁、隧道、立体交叉及主要建筑物地段的人行道应设置盲道；人行天桥、人行地道、人行横道及主要公交车站应设置提示盲道。

- 夜 景 照 明

  - 城市市容环境综合整治的夜景照明设计应遵循以下原则：

    - 城市夜景照明设计应符合城市夜景照明专项规划的要求，并宜与工程设计同步进行。

    - 应强调整体艺术效果符合照明对象的功能性质，体现其文化内涵和自身特点。

    - 坚持以人为本，实施绿色照明，创造舒适和谐的照明环境。

    - 应突出重点、兼顾一般，选择适宜的照明方式，兼顾照明对象白天和夜间不同的视觉效果。

    - 应合理选择照明光源、灯具和照明方式，合理确定灯具安装位置、照射角度和遮光措施，以避免光污染，保护环境。

    - 应注重节约能源，选用节能型光源、高效灯具及电器附件，合理控制夜景照明的功率密度值，采用适宜的照明控制方式，鼓励采用可再生的能源。

    - 照明供配电系统、设施与设备应合理、可靠、确保安全。

    - 必须有效地保护历史文化遗产和古建园林。

    - 坚持创新，积极应用新技术，保证照明工程的先进性和经济性。

    - 重要或特殊的夜景照明应通过局部试验或模拟试验，验证设计方案的可实施性和预期艺术效果。

    - 应选用符合国家标准规定的和技术先进、质量可靠的照明装置、光源及其电器附件。

    - 应慎重选择彩色光。光色应与被照对象和所在区域的特征相协调，不应与交通、航运等标识信号灯造成视觉上的混淆。

    - 照明设施应根据环境条件和安装方式采取相应的安全防范措施，并不得影响园林、古建筑等自然和历史文化遗产的保护。

    - 宜按平日、一般节日和重大节日的照明控制模式进行控制，并保证相应的艺术效果。

    - 城市照明设施宜纳入全市适时监控系统，实行统一控制和管理。

  - 基本规定：本部分规定了城市夜景照明工程照明指标和照明方式要求。

    - 适用范围：本部分适用于城市化管理地区内的建筑物、构筑物、街区、广场、桥梁、园林、绿地、河湖、名胜古迹、树木、雕塑等环境景观的夜景照明。

    - 照明指标

1 照（亮）度

- 本部分规定的照（亮）度，除特殊说明外均为被照物的维持平均照（亮）度值。

- 根据城市区位的功能性质，对应环境亮度的区域划分见表1。

表1   城市环境（背景）亮度的区域划分

| 环境亮度类型 | 低亮度背景 | 中亮度背景 | 高亮度背景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应的区域 | 居住区、休闲区 | 一般公共区 | 城市中心区、商业中心区 |

- 位于不同环境亮度中的建（构）筑物立面照明的照度值参考表2的数值。

表2   建（构）筑物立面照明设计的建议照度值

| 表 面 材 料 | 反射比 % | 照度值范围，lx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低亮度背景 | 中亮度背景 | 高亮度背景 |
| 浅色大理石、白色陶板、白色抹灰 | 70~85 | 30~50 | 75~100 | 150~200 |
| 混凝土、浅灰色或灰色石灰石、浅黄色面砖 | 45~70 | 50~75 | 100~150 | 200~250 |
| 中灰色石灰石、普通棕黄色砖、砂岩 | 20~45 | 75~150 | 150~200 | 250~300 |

- 位于不同环境亮度中的建（构）筑物的立面亮度，应符合表3的规定。

表3    建（构）筑物立面亮度值

| 环境亮度类型 | 低亮度背景 | 中亮度背景 | 高亮度背景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物立面亮度值，cd/㎡ | <10 | <20 | <45 |

- 某些具有重要意义的特殊建构筑物以及深色墙面的文物建筑或保护类建筑物可不受表2和表3中规定的限制，但应与周围环境亮度协调。

2 颜色特性

  - 应根据城市区位功能和被照物特性选择照明的光、色。

  - 特定区域及其建筑物的夜景照明不宜采用彩色光。

  - 商业区、娱乐区等场所可根据需要合理选用彩色光或颜色动态变化的照明。

3 亮度对比

- 同一建（构）筑物的不同立面、不同部位的亮度应有所区别。

- 对于需重点突出的目标，如入口、徽标、标识等，其设计亮度宜高于周边亮度的3倍。

- 建（构）筑物采用泛光照明时，其局部最大亮度不宜大于该建（构）筑物平均亮度的10倍。

4 眩光

- 应严格控制照明装置对机动车驾驶员、行人的视觉干扰。

- 被照场所的出入口应避免眩光。

- 庭院灯、草坪灯不宜直接看到光源。

  - 照明方式要求

1 泛光照明

- 被照物表面材料具有镜面反射或以镜面反射为主的混合反射特性，或反射比低于20%时（文物建筑和保护类建筑除外），不宜选用泛光照明方式。

- 采用泛光照明方式，应通过明暗对比和光影变化，展现被照物的层次感与立体感。不宜采用大面积投光将被照物均匀照亮的方法。

2 轮廓照明

- 需表现其丰富轮廓特征的建（构）筑物，可选用轮廓照明。

- 使用点光源时，其灯具之间的距离应根据建（构）筑物尺度和视点的远近确定；使用线光源时，其形状、亮度应根据建（构）筑物特征和视点的远近确定。

3 内透光照明

- 建筑物外墙材料不宜采用泛光照明时，可采用内透光照明。

- 采用室内灯光形成自然内透光照明时，宜保持光色的一致性。

- 内透光照明应控制亮度，避免光污染。有条件者，宜与夜景照明系统一起控制。

4 其他要求

- 要重点突出的部位，宜采用多种形式的局部照明方式加以强调。

- 月光照明宜用于环境亮度不高的园林与室外休闲场所。采用月光照明时，应合理选择与隐藏灯具，避免伤害植物。

- 采用泛光照明方式宜选用发光效率高的金属卤化物灯、高压钠灯等气体放电光源；采用内透光照明方式宜选用细管径直管荧光灯、小功率金属卤化物灯、发光二极管（LED）和无极灯等光源；采用轮廓照明方式宜选用紧凑型荧光灯、冷阴极灯、霓虹灯、发光二极管（LED）、场致发光膜（EL）等光源；对于显色性要求较高的场所应选用一般显色指数Ra≥80 的光源。

- 应根据被照物照明效果的需要选择配光适宜效率高的灯具。灯具应易于维护、清洁和更换光源。灯具的外观造型、颜色宜与环境协调。

- 户 外 广 告

  - 户外广告的布置应符合各个城市户外广告设置规划的要求。

  - 户外广告设施的设置不得影响建筑物、街景和城市轮廓线等重要特征，不得影响被依附载体的整体效果，其设置位置、形式、大小、色彩、图案必须与建筑及其他所依附的载体相协调。

  - 户外广告设施的设置不得影响被依附载体的使用功能，不得影响建筑物的通风、采光和结构安全，不得妨碍交通或影响消防通道，不得影响消防施救面。

  - 户外广告设施设置应注重昼夜景观协调，灯光不得影响车辆通行和周边居民休息。设置内光源户外广告时，广告画面不得采用易老化、易褪色、易碎、易燃、易爆的材料，属同一形式多处设置的，应统一规格、材质。

  - 店招店牌应实行“一店一招”，且沿街建筑的店招店牌不宜超过一排。

  - 社区中只允许设置店招店牌，严禁其它形式的户外广告。

- 交 通 设 施

  - 交通设施整治应遵循“统一性、协调性、超前性、连续性、灵活性”的原则，体现“科学合理、规范统一、指示清晰、重复引导、保障安全”的特点，在完善城市功能，增加色彩的同时，又最大限度地减少占用道路空间。

  - 交通护栏整治重点措施包括以下方面：

    - 城区主要干道道路中心线上应设置新型防眩光护栏；

    - 道路上有障碍物、高架桥起坡点、桥墩处以及需要设置防护设施的地方应设置新型防眩光护栏、防撞桶及隔离桩等设施；

    - 主要道路路段人行过街横道宜增设拦车柱、地面施划“车让人”字样标标识。

  - 交通指路标志整治重点措施包括以下方面：

    - 整治的交通指路标志、交通法规宣传标牌宜为蓝底白字白图案。

    - 主要道路、桥梁、交叉口宜配合指路标志，设置交通信息诱导屏。

  - 交通信号灯整治重点措施包括以下方面：

    - 横屏应改为竖屏，在路口对面两侧规范设置。

    - 进口停车线与对向信号灯的距离大于50m时应增设至少一个信号灯组，并采用双面灯具。

    - 宜升级主要道路信号灯控制机，进一步提高信号灯的绿波控制水平。

    - 在人行横道灯单独控制的基础上，宜增加人行横道灯的语音提示。

  - 单位指示牌整治重点措施包括以下方面：

    - 标识路口周边企事业单位名称和110报警服务定位点编号。

    - 按照旅游景区景点分布，确定旅游交通主通道，完善主通道的旅游标志设置，提前预告指示景区景点。

    - 班车站牌设计样式应同其所处的周边环境相协调。

  - 停车场整治重点措施包括以下方面：

    - 重要地段宜设置社会停车场，道路两侧建筑可参照省住建厅颁发的《关于进一步加强福建省停车场规划建设管理的意见》并严格按照原规划审批确定的配建停车场和车库，对配建车位被挪用的现象，应及时整改、恢复。

    - 停车场改造应结合实际需求推广占地少、成本低、见效快的机械式立体停车场建设，推广应用停车新技术率。

    - 应充分利用现有停车场资源，建设城市停车信息服务平台。

    - 停车场应配置一定比例的无障碍停车位。应优先布置在可达性好，使用方便的位置。

    - 停车场外观应同周边环境相协调。

    - 停车场改造应预留充电等相关配套设施，以适应新能源汽车发展要求。

- 城 市 家 具

  - 本导则的城市家具是指城市公共环境中的户外设施，包括信息设施（指路标志、导游图、电话亭、邮箱），卫生设施（垃圾箱、饮水器），休闲服务设施（坐具、游乐器械、售货亭）， 交通服务设施（巴士站台、车棚、自行车架）以及艺术景观设施（雕塑、艺术小品）等。城市家具作为一个城市品位和特色的集中体现，应做到布局合理、造型新颖、功能完善、便民利民。

  - 城市家具整治的总体控制要求如下：

    - 功能性要求：根据功能要求布局城市家具，信息设施、卫生设施、交通服务设施、应按照服务半径实现整治区域的全覆盖，休闲服务设施和艺术景观设施应根据需求布置，总体上形成布局合理、功能完善的公共环境设施系统。

    - 系统性要求：宜将城市家具进行系统性的规划设计。针对每一类的城市家具，应当有在统一的风格指导下，形成该家具的适用于不同城市环境中的类型系列；在一个城市环境下，不同的城市家具也应在一个协调的风格指导下，形成城市家具的组合系列。

    - 美观性要求：城市家具应当简洁、美观、大方，并具有地方特色的内涵和外观特征。

    - 耐久性要求：城市家具应坚固耐用，不易受损，易于维护管理。

  - 城市家具的整治应当因地制宜，遵循节约利用的原则，逐步完善。对于功能完好、坚固耐用的城市家具，宜维护利用，融入整体环境。

- 市政管网设施

  - 市政管网设施整治应在满足各类管线相关国家及省内规范、标准的基础上，根据其所处的道路及社区的重要性，同周边建筑、景观整治相协调。

  - 市政管网设施整治的总体控制要求如下：

    - 市区1.0万伏（含1.0万伏）以下供电杆线及弱电杆线宜全部改造为入地走线，3.5万伏供电杆线交跨道路宜入地，其它供电杆线宜统一移至道路两侧绿化带后均匀走线。

    - 进行旧城改造整治时，有条件的地区宜采用管线综合管廊或廊线管廊。

    - 室外的电力变压器、变电箱、煤气调压箱、水表箱等各类管线附属设施宜设于绿化用地内，应适当遮挡与隐蔽，其外观整治需注意同周边环境、景观相协调。

    - 市政道路范围内的雨水口应采用平进式雨水口、球墨铸铁雨水篦。

    - 市政道路范围内的雨水边沟应采用盖板式U型侧沟，每5～10m设置格栅直落式进水口。

    - 市政道路及社区道路范围内的各类检查井井盖标高应同道路面标高保持一致。

    - 市政道路沥青路面上的检查井井盖应采用可调式球墨铸铁井盖，水泥路面上的检查井井盖应采用球墨铸铁弹簧锁闭井盖。

- 市 容 卫 生

  - 市容卫生的整治应在符合城市总体规划和环境卫生专业规划、满足国家和省内相关规范、标准要求的基础上，同其所处的周边建筑、景观相协调。

  - 市容卫生的总体控制要求如下：

    - 改、扩建公共厕所原则上在满足《城市公共厕所设计标准》（CJJ14）、《城市公共厕所卫生标准》（GB/T 17217）等国家标准及法律法规前提下，应按《福建省城市公共厕所规划建设导则》执行，环境、卫生标准不变，内部基本设施标准允许根据实际条件作适当调整。

    - 商业区、重要公共设施、重要交通客运设施、公共绿地及其他环境要求高的区域改造后的公共厕所不应低于一类标准；主、次干路及行人交通量较大的道路沿线改造后的公共厕所不应低于二类标准；其他街道及区域改造后的公共厕所不应低于三类标准。

    - 鼓励利用既有建筑改造为公共厕所，公厕改造后的形式分为独立式公共厕所、 附属式公共厕所，活动式厕所三类。

    - 推广使用节能环保的活动式公厕，活动式公厕宜设置在边角地、绿地等不具备建独立式公厕的地方，或临时性集会等人流密集场所。

    - 固定式公共厕所应配置男女无障碍厕位，公共厕所无障碍设计应符合《城市道路与建筑物无障碍设计规范》。配有无障碍厕位的公厕，室外应设1.5m宽，坡度小于1/12的无障碍坡道，活动式公厕视条件情况设无障碍设施。男女公厕位可参照《民用建筑设计通则》（GB 50352），将比例定为1:1~2:3；商业区公厕位比例还可适当提高。

    - 改造后的公共厕所墙面必须光滑、便于清洗，地面必须采用防渗、防滑材料铺设。活动动式公厕应选择外观新颖美观，适合组装的材料，外墙应选择保温材料，地面、蹲台应铺防滑塑板或橡胶板。

    - 公厕应采用先进、可靠、使用方便的节水卫生设备。

    - 按一、二类标准建设的公厕，宜设置自动冲洗设备，其他应采用水冲式冲洗设备。

    - 活动式公厕排水应尽可能接入市政污水管网，无法接入的可采用生物降解等方式处理。

    - 公共厕所应有完善的通风排气系统，按一、二类标准建设的公厕宜设置除臭设施，降低对周边居民生活干扰度。

    - 生活垃圾转运站及收集站应配备独立的给排水系统，并采用雨污分流排水体制，污水应收集集中处理后排入城市污水管网。

    - 大型及位于城市重要地区、路段的生活垃圾转运站宜设置独立的抽排风/除臭系统。

    - 垃圾转运站及收集点的外观整治应同周围环境相协调，加大周边植被和绿化程度，与周边建筑物之间设置绿化隔离带，有条件的宜移至城市绿带内。

    - 应确保洒水（冲洗）车供水器的供水可靠度，其外观应同周围建筑、绿化景观相协调。

    - 废物箱应耐用、便于清洁，并能防雨、抗老化、防腐、阻燃。废物箱外观应同周边环境相调。

- 社 区 整 治

  - 社区整治应按“六有五达标三完善”的精神开展工作，提升完善城市社区功能。

  - 社区内具体要素的整治（如房屋建筑、绿化景观、道路桥梁、夜景照明、户外广告、交通设施、城市家具、市政管网设施及其他要素）要求按照本导则各要素规定执行。

  - 社区整治的总体控制要素如下：

    - 各社区至少应配备综合服务站、卫生服务站、室外活动场地等各一个，应完善社区内的市政设施及便捷的慢行系统。

    - 社区外观界面应整洁，实施屋顶“平改坡”、“平改绿”，对社区内建筑的风格形式应结合社区环境特点统一优化提升。

    - 社区内的绿地率应达标并成系统，并结合社区环境彰显不同的特色。

    - 社区内的消防通道应畅通，与外部联系的路网应便捷，配备的机动车及非机动车停车位应基本满足要求。

    - 有条件社区的电力、通信缆线宜全部下地，进行路灯LED节能改造，实现社区信息化、数字化管理。

    - 社区主次道路应全日保洁，配套完善垃圾收集、转运设施。

    - 应社区工作用房和公益性服务设施的环境、外观整治应完善。

    - 应建立人防、物防、技防、消防四位一体的社区防控网络。

- 设计成果及深度要求

  - 总体要求

城市市容环境综合整治是对现有城市环境的提升，需对现有的道路、房屋建  筑、绿化、市政基础设施等进行改造，必然会对市民的生产生活产生一定的影响，因此，设计过程中应提倡公众参与，设计成果应征得社会的认同和理解。

各阶段设计成果中，应清晰体现对现有各类建（构）筑物、绿化及设施的不同处置方法，应对各种因素的整治措施进行统筹协调。

  - 设计阶段

城市市容环境综合整治工程设计分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段，对于简单和规模较小的市容综合整治工程，可以只包含方案设计和施工图设计两个阶段。

  - 深度要求

    - 方案设计的深度要求：制定全面的设计原则及设计方案。设计成果应包括：设计说明书，设计图纸，投资估算。

- 设计说明内容包括：项目位置、规模、性质；现状基本情况，对现状的解读；设计存在的主要问题及解决方案；整治原则、依据；改造布局规划及设计构思；主要设计内容（包括了总体布局，功能定位，道路系统及路面广场、房屋建筑改造、绿化景观、绿道系统、照明及夜景灯光、户外广告、交通设施、城市家具、市政管网设施等分项的整治要点，应清晰说明各个要素中保留、改造、新增或拆除的主要内容）；技术经济指标；投资估算。

- 设计图纸内容应至少包括：项目位置图、现状分析图、总平面图、功能分区图、道路系统设计图、路面及广场设计图、建筑改造设计图（可以结合附着式户外广告的整治）、道路绿化设计图、景观节点设计图、照明设计图、交通设施、城市家具以及市政管网设施的外观设计图等，以及其它能准确表达设计意图的鸟瞰图、局部透视效果图等。

- 有关城市如有统一规定的交通设施、城市家具以及市政管网设施的外观标准，可以直接引用标准图集。

    - 初步设计：应满足各专业设计的平衡与协调；应能据此编制工程概算；应满足有关部门审批的需要。设计文件包括：设计说明书；设计图纸；工程概算书。

  - 设计说明书包括：工程规模和设计范围；整治设计的指导思想、原则和构思；各专业设计说明；初步设计文件审批时需解决和确定的问题；技术经济指标；对特殊的施工顺序、施工材料、施工工艺应重点说明。

  - 设计图纸至少应包括：总平面图、详图索引平面图、交通组织设计图、道路改造设计图、建筑改造设计图（结合附着式广告）、绿化及景观节点设计图、节点详图、道路铺装及做法、给排水设计图、电气设计图、各类设施的设计详图等。

  - 有关城市如有统一规定的交通设施、城市家具以及市政管网设施的外观标准，可以直接引用标准图集。

    - 施工图设计的成果内容，应根据已批准的设计方案或初步设计阶段的成果资料进行设计。

    - 施工图应符合下列要求：

- 图纸要规范，制图规则及图例等应符合综合整治所涉及各专业的施工图设计有关制图规范的规定。

- 平面图均应明确表示整治的设计范围，并应基于现状典型地物画出坐标网或基点、基线的位置，作为施工放线的依据。

- 总图和详图中应对保留、改造、增减和拆除部分有清晰明确的表达。

- 图纸要注明图名、图例、指北针、比例尺、必要的说明、出图日期等。图纸要清晰、整洁，易于看懂，以便于准确的放样、施工。

    - 施工图纸应至少包括：目录、设计总说明、总图、详图索引平面图、道路设计图、建筑改造设计图、景观节点设计图、铺装设计图、给排水设计图、电气设计图、各类城市家具和设施的详图、种植设计图、苗木表等。